宜兴市建筑防水卷材质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于宜兴市建筑防水卷材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品2卷，其中1卷为检验样品，1卷为备用样品，（单卷长度不低于5㎡）。

- 检验依据

表1弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008/6.7 或GB/T 18242-2025/7.6 |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008/6.8 或GB/T 18242-2025/7.7 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008/6.9 或GB/T 18242-2025/7.8 |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008/6.10 或GB/T 18242-2025/7.9 |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008/6.1 或GB/T 18242-2025/7.10 |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008/6.11 或GB/T 18242-2025/7.10 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 9 | 热老化(低温柔性） | GB 18242-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.13 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008/6.14 或GB/T 18242-2025/7.14 |

表2塑性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008/6.7 或GB/T 18242-2025/7.6 |
| 2 | 耐热性 | GB 18243-2008/6.8 或GB/T 18242-2025/7.7 |
| 3 | 低温柔性 | GB 18243-2008/6.9 或GB/T 18242-2025/7.8 |
| 4 | 不透水性 | GB 18243-2008/6.10 或GB/T 18242-2025/7.9 |
| 5 | 拉力 | GB 18243-2008/6.11 或GB/T 18242-2025/7.10 |
| 6 | 延伸率 | GB 18243-2008/6.11 或GB/T 18242-2025/7.10 |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18243-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18243-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 9 | 热老化(低温柔性） | GB 18243-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18243-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.13 |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18243-2008/6.13 或GB/T 18242-2025/7.12 |

表3自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009/5.7 |
| 2 | 拉伸性能 （最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009/5.7 |
| 3 | 拉伸性能 （沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009/5.7 |
| 4 | 拉伸性能 （拉伸时现象） | GB 23441-2009/5.7 |
| 5 | 耐热性 | GB 23441-2009/5.9 |
| 6 | 低温柔性 | GB 23441-2009/5.10 |
| 7 | 不透水性 | GB 23441-2009/5.11 |
| 8 | 剥离强度 | GB 23441-2009/5.12 |
| 9 | 渗油性 | GB 23441-2009/5.14 |
| 10 | 持粘性 | GB 23441-2009/5.15 |
| 11 | 热老化 （拉力保持率） | GB 23441-2009/5.16 |
| 12 | 热老化 （最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009/5.16 |
| 13 | 热老化(低温柔性） | GB 23441-2009/5.16 |
| 14 | 热老化 （剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009/5.16 |
| 15 | 热稳定性 | GB 23441-2009/5.17 |
| 16 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 |
| 17 | 热老化（尺寸稳定性） | GB 23441-2009/5.17 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 18243-2008《塑性体改性沥青防水卷材》
GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。