2026年宜兴市电线电缆（生产、流通）产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的电线电缆产品  质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、 检验项目、检验方法、判定原则 、异议处理及复检。

2.抽样方法

# 生产企业、 实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所 ，随机抽取有产品质 量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证 。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表 1  额定电压  450/750V  及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951. 11-2008 |
| 5 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951. 11-2008 |

表 2  额定电压  450/750V  及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2016 | GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 |  | GB/T 5013.2-2008 |
| 3 | 导体电阻 |  | GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |
| 5 | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |

表 3  架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951. 11-2008 |
| 2 | 导体电阻 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 3048.4-2025 |
| 3 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 14049-2008 | GB/T 2951. 11-2008 GB/T 2951.12-2008 |

表 4  塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度测量 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951. 11-2008 |
| 2 | 护套厚度测量 |  | GB/T 2951. 11-2008 |
| 3 | 导体直流电阻测量 |  | GB/T 3048.4-2025 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |
| 5 | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |

表 5  电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度测量 | GB/T 12706. 1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951. 11-2008 |
| 3 | 导体电阻 |  | GB/T 3956-2008 GB/T 12706. 1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
| 4 | 绝缘老化前机械性能 |  | GB/T 2951. 11-2008 |
| 5 | 护套老化前机械性能 |  | GB/T 2951. 11-2008 |

表 6  额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | JB/T 10491-2022 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 护套厚度 |  |  |
| 3 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |
| 5 | 护套老化前拉力试验 |  | GB/T 2951. 11-2008 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照 上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件 ，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

# 4.1 依据标准

GB/T 5013.4-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆》

GB/T 5023.3-2008  《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.5-2008  《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）》

GB/T 9330-2020  《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 12527-2008  《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》

GB/T 12706. 1 - 2020  《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）电缆》

GB/T 12706.2-2020  《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分： 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36  kV）电缆》

GB/T  12706.3-2020  《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV（Um=40.5kV）电缆》

GB/T  14049-2008  《额定电压10kV架空绝缘电缆》

JB/T 8734.2-2016  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8735.2-2016  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软 线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》

JB/T  10491-2022  《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时， 应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时， 应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。