2026年宜兴市化肥产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于宜兴市市场监督管理局组织的化肥产品质量监督抽查检验，本细则规定了化肥产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理及复检，抽查产品范围包括复合肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料和农业用尿素。

2.抽样方法

在受检企业的成品库内（含成品存放区）或销售区域内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 15063－2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 8572－2010 |
| 3 | 有效磷 | GB/T 8573－2017 |
| 4 | 钾 | NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573－2017 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 15063－2020 |
| 7 | 粒度 | GB/T 24891－2010 |
| 8 | 包装标识 | GB 18382－2001 |

表2 有机无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 18877-2020 |
| 4 | 总养分 | GB/T 18877-2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 18877-2020 |
| 6 | 有机质 | GB/T 18877-2020 |
| 7 | 包装标识 | GB/T 18877-2020 |

表3 农业用（肥料）尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲 | GB/T 2441.2-2001 |
| 3 | 亚甲基二脲 | GB/T 2441.9-2010 |
| 4 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |

4.判定规则

# 4.1依据标准

GB 18382-2021《肥料标识 内容和要求》

NY/T 525-2021《有机肥料》

GB/T 15063-2020《复合肥料》

GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》

GB/T 2440-2017 《尿素》

# 4.2判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。